Акт передачи исходных данных

Требуемые исходные данные

(общая форма, подходящая для любого энергообъекта, может быть оставлена в изначальном виде или адаптирована под конкретный энергообъект)

- Нормальная электрическая схема энергообъекта или энергорайона (ссылка).

- Схема распределения устройств по ТТ и ТН с указанием типов ТТ и ТН (ссылка).

- Функциональная схема РЗА, при наличии (ссылка)

- Устройства РЗА

| Полное наименование устройства | Документация на устройство: | Обозначение на схеме ИТС | Состав функций, расчет которых необходим | Дополнительная информация по реализации функций на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководство по эксплуатации (ссылка) Рекомендации по расчету уставок (ссылка) Бланк уставок (ссылка) Требуемое время до насыщения ТТ (ссылка или значение) |  |  |  |

- Для защищаемых объектов с двух (и более) сторонним питанием: расчетная схема в формате АРМ СРЗА, EnergyCS ТКЗ и карты/бланки уставок всех прилегающих к защищаемому объекту Станций/ПС. (ссылка)

- Для защищаемых объектов с односторонним питанием: эквиваленты/ТКЗ на стороне питания, в максимальном и минимальном режиме. (ссылка)

- Паспорт энергообъекта с указанием типов защищаемого и вышестоящего оборудования. (ссылка)

- Карта уставок энергообъекта (или существующие бланки уставок)  (ссылка)

- Максимальные нагрузочные режимы защищаемых объектов (перетоки мощности).  (ссылка)

- Данные по другим возможным режимам, на которые защита не должна реагировать: качания, пуск, самозапуск, бтн трансформаторов, перевозбуждение трансформаторов, повышенное содержание 2 гармоники и т .п. (при наличии).  (ссылка)

- Данные по возможным в сети режимам – список одновременно включаемого и отключаемого оборудования (ссылка)

- При необходимости расчетной проверки ТТ - необходимы паспорта ТТ и длина/сечение кабелей (если кабели не выбраны - только длина) от ТТ до каждого из устройств РЗА. Эти данные необходимо запросить у инженера, проектирующего прокладку кабелей (ссылка). Паспорта всех подключенных устройств (ссылка).

- При необходимости расчетной проверки ТН - необходимы паспорта ТН и длина/сечение кабелей (если кабели не выбраны - только длина) от ТН до каждого из устройств РЗА. Способ подключения устройств РЗА. Эти данные необходимо запросить у инженера, проектирующего прокладку кабелей.  (ссылка). Паспорта всех подключенных устройств (ссылка).

Помимо рекомендаций производителей и ПУЭ при расчете должны быть использованы:

___________________________________________________________________

Необходимые для расчета данные предоставлены, за исключением:
___________________________________________________________________
Данные по __________________________________________________________
будут приняты согласно_______________________________________________.

//либо “Необходимые для расчета данные предоставлены”